13

УТВЕРЖДЕНО
            Решением Президиума   

              Ассоциации «Связь» 
  (Протокол от «16» июня 2025 г.)
ПРОГРАММА
МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ.
 (срок действия до 17 июня  2026 г.)

МОСКВА 2025 г.
ВВЕДЕНИЕ
                 Межлабораторные сличительные испытания (далее МСИ) являются составной частью системы обязательного подтверждения соответствия в области связи. МСИ  в системе обязательного подтверждения соответствия в области связи проводятся в соответствии с Правилами организации проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний в области связи, утвержденных решением Президиума Ассоциации «Связь». 
                 МСИ в области связи   направлены на обеспечение  качества и достоверности результатов испытаний  на должном уровне,  а также,  для целей подтверждения соответствия  критериям аккредитации при аккредитации и проведении процедуры подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров), осуществляющих  деятельность в системе обязательного  подтверждения  соответствия в области связи.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ)
Межлабораторные сличительные испытания (МСИ)  выполняются  с целью подтверждения компетентности лабораторий, аккредитованных  национальным органом по аккредитации в Российской Федерации (Росаккредитация), на  выполнение  работ по испытаниям оборудования связи в системе обязательного подтверждения соответствия в области связи.
                Межлабораторные сличительные испытания (МСИ) проводятся по десяти Программам.
ПРОГРАММА № 1
По Программе № 1 Участнику Программы будет предоставлен контрольный образец оборудования связи (Модель LG-M250E.  ОС Android 7.0

Интерфейсы: GSM-900/1800, UMTS 900/2000, LTE 3, 7, 8, 20. 2 SIM Напряжение питания 3.85 V.),  совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ. 
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленных контрольных образцов и оформление протокола испытаний в соответствии с формой, установленной в испытательной лаборатории.  
          В рамках Программы № 1 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории методики испытаний и умение исполнителей  работ выполнять испытания предоставленного контрольного образца.

Участие  в сличительных  испытаниях по Программе № 1 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям абонентского оборудования систем беспроводной подвижной радиотелефонной связи, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ  (Ассоциация «Связь»).
ПРОГРАММА № 2
По Программе № 2  Участнику Программы будет предоставлен контрольный образец оборудования связи (Модем ZTE MF79RU  Интерфейсы: 2G: 850/900/1800/1900 МГц 3G: 900/2100 МГц  LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц), стандарт WiFi 802.11b/g/n),  совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ. 
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленных контрольных образцов и оформление протокола испытаний в соответствии с формой, установленной в испытательной лаборатории.  
          В рамках Программы № 2 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории методики испытаний и умение исполнителей  работ выполнять испытания предоставленного контрольного образца.

Участие  в сличительных  испытаниях по Программе № 2 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям абонентского оборудования систем беспроводной подвижной радиотелефонной связи и оборудования абонентского доступа, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ  (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 3
По Программе № 3 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оборудования связи (Цифровая Радиорелейная станция (РРС) 9500- MPR  диапазона 7 ГГц, производства компании Алкатель-Люсент ), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 3 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 3 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям радиорелейного оборудования связи, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).
ПРОГРАММА № 4
По Программе № 4 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оборудования связи (конвертор интерфейсов (T1/E1 TP to Fiber Media Controller), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 4 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 4 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям конвертора интерфейсов, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

                                                  ПРОГРАММА № 5
По Программе № 5 Участнику Программы будет предоставлен 500 метровый оптоволоконный кабель, наружной прокладки без бронепокровов, 24-х волоконный, совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного контрольного образца оптоволоконного кабеля и оформление протокола испытаний в соответствии с формой, установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 5 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории методики испытаний и умение исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 5 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям оптоволоконного кабеля, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

                                              ПРОГРАММА № 6
По Программе № 6 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оборудования связи (беспроводная точка доступа hAP ac3, S/N: D96C0C062570/034, версия ПО: 0VEL-A5G9), 
совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 6 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 6 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям беспроводной точки доступа , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

                                                ПРОГРАММА № 7

По Программе № 7 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оптического разветвителя 1х8 PLC Splitter, S/N: K1803000353, (предназначенного для использования в качестве разветвителя оптических сигналов, для разделения одного входного сигнала на несколько выходных),   совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 7 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 7 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям разветвителей оптических  сигналов , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

                                             ПРОГРАММА № 8

По Программе № 8 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец точки доступа для беспроводной передачи данных  MikroTik SN: 731406С1485D/639, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве точки доступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем.), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 8 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 8 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям точек доступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

                                             ПРОГРАММА № 9

По Программе № 9 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец кроссового оборудования
кроссовая рамка SN: С01499, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве кроссового оборудования), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 9 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 9 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям кроссового оборудования , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

                                                ПРОГРАММА № 10

По Программе № 10 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DELTA SN: M5XEV22,  совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.
Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.
          В рамках Программы № 10 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 10 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям аккумуляторов свинцово-кислотных , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Организационно-техническое обеспечение.
Общую координацию работ по Программе МСИ  осуществляет Координатор Программы – Кондрашов Сергей Федорович – Генеральный директор Ассоциации «Связь».
Телефон : (495) 673 29 22
E-mail: ICSvyz@yandex.ru
Технический
исполнитель
Программы
– Организатор МСИ Ассоциация «Связь».
Ген. директор – Кондрашов Сергей Федорович.
Телефон: (495) 673-29-22, Факс (495) 673-29-22.
E-mail: info@assert.ru
Сайт Ассоциации «Связь»: http://www.assert.ru
Задачами  Технического  исполнителя  являются:
а) Методическое обеспечение межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)  на соответствие требований НПА, обработка результатов межлабораторных сличительных испытаний в соответствии с Методикой оценки результатов МСИ ( на основе  Р 50.2.011-2005 ГСИ. «Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды,  посредством межлабораторных сличений»).
б) Подготовка контрольных образцов оборудования связи.
в) Предоставление контрольных образцов Участникам МСИ.
г) Сбор информации при подготовке и по результатам испытаний у Участников Программы:
· оформленная заявка-анкета на участие в МСИ (приложение 1)  направляется в Ассоциацию «Связь» почтой или электронной почтой (скан);
· протоколы измерений по результатам МСИ  направляются в Ассоциацию «Связь» почтой с сопроводительной организации -участника.

д) Консультации Участников МСИ по порядку выполнения Программы Испытаний по телефону.

е) Подготовка и утверждение итогового отчета по результатам сличительных испытаний.

ж) Размещение  информации об МСИ испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия в области связи,  на сайте Ассоциации «Связь».

По Программе № 1 контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (Модель LG-M250E.  ОС Android 7.0Интерфейсы: GSM-900/1800, UMTS 900/2000, LTE 3, 7, 8, 20. 2 SIM Напряжение питания 3.85 V.) 
           Участник МСИ  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,   передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения характеристик контрольного образца, полученных организатором МСИ,  с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 2  контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (Модем ZTE MF79RU  Интерфейсы: 2G: 850/900/1800/1900 МГц 3G: 900/2100 МГц  LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц), стандарт WiFi 802.11b/g/n). 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 

По Программе № 3  контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (Цифровая Радиорелейная станция (РРС) 9500- MPR  диапазона 7 ГГц, производства компании Алкатель-Люсент ). 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 4  контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (конвертор интерфейсов ( T1/E1 TP to Fiber Media Controller ). 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 5. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (500 метровый оптоволоконный кабель, наружной прокладки без бронепокровов, 24-х волоконный). 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 6. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (беспроводная точка доступа hAP ac3, S/N: D96C0C062570/034, версия ПО: 0VEL-A5G9). 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 7. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (оптический разветвитель 1х8 PLC Splitter, S/N: K1803000353, (предназначенный для использования в качестве разветвителя оптических сигналов, для разделения одного входного сигнала на несколько выходных) 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 8. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (точка доступа для беспроводной передачи данных  MikroTik SN: 731406С1485D/639, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве точки доступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем.) 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 9. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний: кроссовая рамка SN: С01499, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве кроссового оборудования). 
Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
По Программе № 10. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний: аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DELTA SN: M5XEV22. 
 Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ. 
Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ. 
               Все  контрольные образцы нумеруются  и регистрируются в реестре
контрольных образцов, который ведет организатор МСИ.  
Финансовое обеспечение.
                   Участие в Межлабораторных сличительных испытаниях платное.
Прейскурант цен приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Участник Программы должен оформить заявку (приложение 1 к настоящей Программе) и переслать её организатору МСИ (Ассоциация «Связь»).
Организатор МСИ заявки выставит счет на участие в Межлабораторных Сличительных Испытаниях и (при  необходимости) подготовит договор. Счет и договор будут высланы в адрес Участника по факсу и почтой.
Заявитель на участие в Программе должен оплатить счёт за участие в межлабораторных сличительных испытаниях.
После оплаты счета (подписания договора) в адрес Участника Программы  будет направлена нормативная документация (НПА и методика испытаний) и согласован порядок получения контрольного образца для выполнения МСИ.
Участник Программы в течение не более 20 рабочих дней после получения контрольного образца должен провести измерения контрольного образца. Измерения должны проводиться в штатном режиме в соответствии с порядком и методикой используемыми в испытательной лаборатории участника программы (протокол 1) и методикой, предоставленной организатором МСИ (протокол 2).
Результаты измерений, оформленные в виде 2-х протоколов испытаний –измерений (по форме принятой в испытательной лаборатории Участника программы), должны быть переданы в адрес организатора МСИ в течение 25 рабочих дней с момента получения контрольного образца.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
Все МСИ, согласно настоящей программы,  завершаются до 1 июня 2026 года*. Протоколы испытаний-измерений, поступившие в адрес Ассоциации «Связь» после установленного срока завершения МСИ не рассматриваются.
Ассоциация «Связь» обрабатывает  поступившие  Протоколы, подводит итоги МСИ  и в срок до 17-го июня 2026 г* формирует Итоговый отчет. 
Участникам, успешно прошедшим Сличительные испытания, выдаются свидетельства об успешном участии в программе МСИ.

* Сроки по завершению испытаний и обработке их результатов могут быть скорректированы по решению Президиума Ассоциации «Связь».
                                                                     Приложение 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ)   ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ.

1.Испытательная лаборатория (центр)_____________________________________________

              (наименование, адрес,  номер аттестата аккредитации) 
изъявляет желание принять участие в межлабораторных сличительных испытаниях  по Программе № ___, Программе № ___, Программе № ____,  (указать номера Программ) 

2. Как Участники, мы осведомлены о том, что 

а) наша лаборатория на дату начала осуществления Программы должна иметь поверенные установленным порядком СИ и аттестованное ИО  и удовлетворять требованиям, предъявляемым к лабораториям (центрам), проводящим работы по испытаниям оборудования связи в системе обязательного подтверждения соответствия в области связи. 

б) установленные Правила организации и проведения МСИ, должны быть соблюдены неукоснительно. 

г) должен быть заключен и оплачен до начала МСИ  договор  с Организатором МСИ  по счету организатора МСИ.

Подписи:

Директор (Начальник испытательного центра)

Бухгалтер (гл. бухгалтер)

Приложение 2
Стоимость участия в Межлабораторных сличительных испытаниях для организаций- членов Ассоциации «Связь». 
	По Программе № 1
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 2
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 3
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 4
	42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС(20%)
 7000  (Семь тысяч) рублей.

	По Программе № 5
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 6
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 7
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 8
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 9
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.

	По Программе № 10
	21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%)
3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей.


Реквизиты Организатора МСИ:
Ассоциация «Связь»
111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, стр.1

ИНН 7734188849 
КПП 772201001

Р/с 40703810638120100588 

в ПАО «Сбербанк России» г.Москва

БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225

